Hướng dẫn tải phần mềm và xem camera trên Iphone, ipad camera ip và đầu ghi nichietsu

(đầu ghi nichietsu DVR NC: 04JP/Pro, NC08JP/Pro, 1611F, NVR:  EE, BE,AF)

I: Tải phần mềm IPROSECU M V2.

1: Đầu tiên các bạn vào App Store                                  2:  seach

3: iprosecu m.                                               4: Chọn iprosecu M.V2

5:Chọn Free 				      6: Chọn tiếp INSTALL APP

7: tiếp theo App Store sẽ yêu cầu bạn đăng nhập để xác thực tài khoản (tài khoản này là bắc buộc bạn có thể đăng ký tài khoản app store ở đây hoặc kéo xuống dưới để sử dụng tài khoản chung với mình)

8: Sau khi tải xong nhấn vào phần mềm Iprosecu M. V2.

II: Để cài đặt Đầu ghi hình DVR hoặc NVR

1: Chọn tiếp NVR/DVR Video Server		2: chọn vào dấu + như hình dưới

3:Điền đầy đủ các thông tin ở phần tiếp theo

Ở đây :

Name: tên (điền gì cũng được).

Address: phần host name xem camera qua mạng hoặc địa chỉ IP của đầu ghi.

Port: Port web của đầu ghi (Port mặc định của đầu ghi là 80 chú ý port web phải được mở trên modem)

User: tên đang nhập của đầu ghi

Password: mật khẩu đăng nhập.

Chú ý: user/password mặc định là admin/admin

4:Hoàn tất bấm add.                                               5:  Tiếp theo bấm vào như hình dưới.

6:Màng hình khi kết nối thành công.              7: Các bạn vút nhẹ để xem 4 camera tiếp theo

8:Để xem màng hình lớn bấm hai lần vào kênh mún xem.                9: Để chụp hình lại

10:  để xem lại hình đã chụp cách bạn ra màng hình ban đầu và vào Album để xem

III: Để cài đặt camera ip vào phần mềm .

Vào phần mềm và chọn IPCam

Các bước tiêp theo làm tương tự như bước II .

Để được hổ trợ nhiều hơn vui lòng gọi 08 38 530 530

http://thanhson.com.vn

http://cameraquansat.com

http://nichietsu.vn

Để biết them chi tiết.